2020-320509-41-03-503340

苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：苏州婉倪金属装饰工程有限公司

二〇二二年七月

建设单位：苏州婉倪金属装饰工程有限公司

建设单位法人代表：雷阳

项目负责人：雷阳

电话：15800411112

传真：/

邮编：215200

地址：苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号

- 表一

| 建设项目名称 | 2020-320509-41-03-503340年产电梯门板3万件、 电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 苏州婉倪金属装饰工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（补办）√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电梯门板、电梯配件、金属家具配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 电梯门板3万件/年、电梯配件1万件/年、 金属家具配件1万件/年 |  |  |  |  |
| 本阶段生产能力 | 电梯门板2万件/年、电梯配件8000件/年、 金属家具配件8000件/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年10月 | 开工日期 | 2017年07月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年05月 | 现场检测时间 | 2022年06月06日～07日 2022年08月01日～02日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 苏州市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州清泉环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 800 | 环保投资 总概算（万元） | 98 | 比例 | 12.25% |
| 本阶段总投资（万元） | 700 | 实际环保投资 （万元） | 70 | 比例 | 10% |
| 验收检测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）； 3、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管〔97〕122号）； 4、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； 5、 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日）； 6、《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； 7、《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号）； 8、《2020-320509-41-03-503340苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目环境影响报告表》（苏州清泉环保科技有限公司，2020年10月）； 9、《关于对苏州婉倪金属装饰工程有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（苏州市行政审批局，苏行审环评〔2020〕50228号，2020年12月31日）； 10、苏州婉倪金属装饰工程有限公司提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收检测标准标号、级别 | - （1）废气 - 本项目颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3排放限值。柴油燃烧废气中烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1相关排放限值。 本项目废气排放标准见表1-1、表1-2。 - 表1-1废气排放标准 - 污染物; - 最高允许排放浓度(mg/m3); - 最高允许排放速率(kg/h); - （边界外浓度最高点）监控浓度限值mg/m3; - 执行标准. - 颗粒物; - 20; - 1; - 0.5; - 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. - NMHC; - 60; - 3; - 4. - 颗粒物; - 20; - /; - /; - 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. - 二氧化硫; - 80; - /; - /. - 氮氧化物; - 180; - /; - /. - 表1-2 厂区内VOCS无组织排放限值单位：mg/m3 - 污染项目; - 排放限值; - 特别排放 - 限值; - 限值含义; - 无组织排放监控位置. - NMHC; - 10; - 6; - 监控点处1h平均浓度值; - 在厂房外设置监控点. - 30; - 20; - 监控点处任意一次浓度值. - （2）噪声 - 本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类功能区标准。 表1-3厂界噪声排放标准 - 噪声功能区; - 昼间; - 夜间; - 执行区域; - 执行标准. - 2类; - 65dB（A）; - 55dB（A）; - 厂界外1m; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |

- 表二

2、工程建设内容 2.1项目来源 金属家具是由配件、门板等组成，金属家具配件作为金属家具不可或缺的配件，具有一定的市场需求，而电梯门板和电梯配件是电梯制造行业中不可缺少的部件，黎里镇又是以电梯制造作为优先发展行业。因此，苏州婉倪金属装饰工程有限公司租赁苏州市申龙重工机械有限公司生产厂房，投资800万元，生产电梯门板3万件/年、电梯配件1万件/年、金属家具配件1万件/年的项目。 由于企业在本项目未获得生态环境主管部门审批同意，于2017年7月擅自开工建设，苏州市生态环境局针对其违法行为进行处罚（处罚文号:苏环行罚字〔2020〕09第110号)，苏州婉倪金属装饰工程有限公司已按照处罚要求及时缴纳罚款，并停止了生产。 2020年1月20日，苏州婉倪金属装饰工程有限公司就该项目在苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号:吴行审备〔2020〕33号）。 2020年10月，苏州婉倪金属装饰工程有限公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制《2020-320509-41-03-503340苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1件万项目环境影响报告表》并于2020年12月31日通过苏州市行政审批局的批复（苏行审环评〔2020〕50228号）。 本项目分阶段验收，本次验收为第一阶段验收，本阶段验收年产电梯门板2万件、电梯配件8000件、金属家具配件8000件；本阶段总投资700万元，其中环保投资70万元，占总投资的10%。本阶段职工人数35人，实行二班制（06:00-14.00、14.00-22.00），每班八小时，每年工作300天，本项目不设食堂和宿舍。 该项目企业环保手续履行情况、产品方案、公辅设施、主要设备和原辅材料消耗情况分别见表2-1、表2-2、表2-3、表2-4和表2-5。 表2-1企业环保手续履行情况 序号; 项目; 环保执行情况. 1; 苏州市生态环境局行政处罚决定书 （苏环行罚字〔2020〕09第110号）; 建设单位已缴纳罚款. 2; 《2020-320509-41-03-503340苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目环境影响报告表》; （苏行审环评〔2020〕50228号）. 3; 本阶段验收规模; 电梯门板2万件/年、电梯配件8000件/年、金属家具配件8000件/年. 4; 工程实际建设情况; 本阶段主体工程和环保治理设施已投入运行. 5; 验收情况; 本次申请竣工验收. 表2-2产品方案情况表 产品名称; 设计生产能力; 本阶段生产能力; 年运行时数（h）; 建设情况. 电梯门板 [尺寸：（500mm～2000mm）*（1200mm～2500mm）*1mm，重量：5kg/件]; 3万件/年; 2万件/年; 4800; 已建成. 电梯配件 [主要为电梯配套门套，尺寸： 400mm*2600mm，重量：20kg/件]; 1万件/年; 8000件/年; 4800; 已建成. 金属家具 [包括餐桌、餐椅、茶几等，尺寸：2000mm*2000mm*1400mm]; 1万件/年; 8000件/年; 4800; 已建成. 表2-3公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 环评设计能力; 实际建设情况; 变化情况; 备注. 主体 工程; 生产车间; 2520m2; 2520m2; 无变化; /. 贮运 工程; 货架区; 100m2; 100m2; 无变化; 租赁车间内设置. 仓库; 15m2; 15m2; 无变化; 化学品仓库、 五金仓库. 钢瓶储存区; 10m2; 10m2; 无变化; 钢瓶储存. 公辅工程; 给水; 2234m3/a; 1761.6m3/a; 减少; 由市政管网供给. 供电; 50万度/年; 40万度/年; 减少; 市政供电设施. 绿化; /; /; 无变化; 依托出租方. 废水处理; 生活污水; 840m3/a; 840m3/a; 无变化; 接管苏州市吴江芦墟污水处理厂. 生产废水; 废水处理设施（20t/d）; 废水处理设施（20t/d）; 无变化; 处理水幕帘废水和喷枪清洗废水，处理后回用. 废气处理; 排 气 筒; 1#排气筒：滤芯过滤装置; 1#排气筒：旋风除尘器+滤芯过滤装置; 增加一套旋风除尘器; 处理切割、喷砂等工序废气. 2#排气筒：水帘幕+光氧催化+活性炭吸附装置; 2#排气筒：水帘幕+光氧催化+活性炭吸附装置; 无变化; 处理调漆、喷漆和烘烤废气. 3#排气筒：光氧催化+活性炭吸附装置; 3#排气筒：光氧催化+活性炭吸附装置; 无变化; 处理喷塑后固化废气. 4#排气筒; 4#排气筒; 无变化; 柴油燃烧废气. 5#排气筒; 5#排气筒; 无变化; 柴油燃烧废气. 噪声; 采用隔声、降噪措施; 隔声、降噪; 无变化; 达标排放. 固废处置; 25m2， 危险固废贮存; 6m2危废仓库; 面积降低; 危废仓库满足建设要求，危废零排放. 25m2， 一般固废存放; 10m2 一般固废存放; 面积降低; 租赁车间内设置. 5m2， 生活垃圾存放; 垃圾桶若干; 增设垃圾桶; 委托黎里镇环境卫生管理所清运. 表2-4主要生产设备一览表 设备名称; 设备名称; 规格型号; 环评数量（台/套）; 本阶段数量（台/套）; 变化量（台/套）. 生产设备; 数控折弯机; ACL; 3; 2; -1. 剪板机; 中亚; 3; 1; -1. 切割机; /; 8; 8; /. 钻床; /; 5; 5; 钻床攻丝一体机. 攻丝机; /; 5. 打磨机; 手持式; 10; 10; /. 抛丸机; /; 1; 0; 本阶段未建设. 喷砂房; /; 2; 1; -1. 焊接设备; 氩弧焊; 20; 20; /. 真空镀膜设备; BR-Φ2300; 3; 2; -1. 真空镀膜设备包括; 炉体; Φ2300; 3; 2; -1. 扩散泵; /; 6; 4; -2. 罗茨泵; /; 6; 4; -2. 70泵; /; 24; 16; -8. 变压装置; /; 3; 2; -1. 纳米涂装; 批次式喷涂线（每个喷房配备2个工位，4-5把喷枪，其中常用喷枪2把，其余备用）; /; /; /. 包括; 纳米喷房 （6m*7m*3.5m；含水帘幕）; 2; 1; -1. 烘箱; 3; 2; -1. 纳米涂装流水线; 自动喷涂线; 1; 2; 本阶段未建设. 包括; 喷房; 1; 0. 烘道; 1; 0. 喷塑流水线; 连续式喷塑流水线; 1; 1; /. 包括; 喷房（2m*7m*3m；自带塑粉处理回收装置）; 1; 1; /. 烘道 （2m*28m；轻柴油燃烧机供热）; 1; 1; /. 批次式喷塑流水线 （1个工位，2把喷枪）; 1; 1; /. 包括; 喷房（2m*3m*3m；自带塑粉处理回收装置）; 1; 1; /. 面包炉 （26m*6m*3m；轻柴油燃烧机供热）; 2; 2; /. 辅助设备; 冷却塔; /; 1; 2; +1. 叉车; /; 3; 2; -1. 行车; /; 2; 1; -1. 柴油燃烧机; /; 4; 2; -2. 公用; 空压机; /; 3; 3; /. 环保设备; 废水; 废水处理设施; /; 1; 1; /. 废气; 移动式烟粉尘净化器; /; 若干; 3; /. 滤芯过滤装置; 1; 2; /. 光氧催化+活性炭吸附装置; /; 2; 2; /. 表2-5原辅材料一览表 原辅材料名称; 组分/规格; 环评年用量(t/a); 本阶段年用量(t/a); 变化量(t/a). 不锈钢; 板材1.2m*2.4m；管材（Φ10mm-200mm）*6m; 2000; 1500; -500. 钢材; /; 500; 350; -150. 钛; 钛块（Φ10mm-40mm）; 1.5; 1.0; -0.5. 塑粉; 环氧树脂60%、其他颜料10%、钛白粉20%、流平剂10%；粉末，20kg/箱; 50; 35; -15. 水性纳米面漆; 丙烯酸树脂35%、消光粉5%、二甘醇一丁醚20%、水40%；液态，桶装，17kg/桶; 10; 7; -3. 水性纳米底漆; 丙烯酸树脂27%、颜料3%、消光粉5%、二甘醇一丁醚30%、水35%；液态，桶装，17kg/桶; 10; 7; -3. 乙醇; /; 0.5; 0.4; -0.1. 不锈钢焊丝; 不锈钢; 3; 2; -1. 乙炔; 乙炔；气态，钢瓶装，40L/瓶; 400L; 400L; /. 氩气; 氩气；气态，钢瓶装，40L/瓶; 400L; 400L; /. 氮气; 氮气；气态，钢瓶装，40L/瓶; 400L; 400L; /. 氧气; 氧气；气态，钢瓶装，40L/瓶; 160; 160; /. 纯水; /; 10; 7; -3. 玻璃丸; /; 5; 2; -3. 2.2水平衡 - 该项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a）

- 表三

3、主要工艺流程及产污环节 生产工艺流程及产污环节见图3-1： 图3-1生产工艺流程图 工艺流程及说明 （1）切割：使用切割机或者激光切割机对外购的金属材料（不锈钢、钢材）进行切断，切割机主要用车刀对旋转的工件进行切断加工；激光切割机是从激光器发射出的激光，经光路系统聚焦成高功率密度的激光束，照射到工件表面，使工件达到熔点或沸点，同时与光束同轴的高压气体将熔化或气化金属吹走。该工序有少量粉尘（G1）和边角料（S1）产生； （2）折弯：金属板材在折弯机上模或下模的压力下，首先经过弹性变形，然后进入塑性变形,在塑性弯曲的开始阶段，板料是自由弯曲的，随着上模或下模对板料的施压，板料与下模V型槽内表面逐渐靠紧，同时曲率半径和弯曲力臂也逐渐变小，继续加压直到行程终止，使上下模与板材三点靠紧全接触，此时完成一个V型弯曲，就是俗称的折弯。该工序无污染物产生； （3）剪板：剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材能够按所需要的尺寸断裂分离。该工序有边角料（S3）产生； （4）钻床：钻床指主要用钻头在工件上加工孔的机床。通常钻头旋转为主运动，钻头轴向移动为进给运动。钻床结构简单，加工精度相对较低，可钻通孔、盲孔，更换特殊刀具，可扩、德孔，铵孔或进行攻丝等加工。加工过程中工件不动，让刀具移动，将刀具中心对正孔中心，并使刀具转动（主运动）。该工序有少量粉尘产生（G2）和边角料（S3）； （5）攻丝：利用攻丝机在已钻过孔的工件内侧面加工出内螺纹。此工序会有少量边角料产生（S4）； （6）焊接：粗成品通过焊接设备进行焊接装配成型。本项目采用不锈钢焊丝，在焊接过程中产生的粉尘相对较少，该工段产生少量焊接烟粉尘（G3）； （7）打磨：焊接过后的工件表面会比较粗糙，需利用打磨机进行打磨，将其表面打磨光滑。该工序会产生少量粉尘（G4）； （8）喷砂：利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程。采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将钢砂高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于钢砂对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定粗糙度，该工序会产生粉尘（G5）； （9）表面擦拭：打磨后需要进行喷涂或喷塑的产品要进行擦拭，利用抹布沾取少量乙醇，人工将工件表面擦拭干净，乙醇在使用过程中会挥发。该工序产生少量挥发废气（G6）和废抹布（S6）； （10）真空镀膜：将机械加工半成品放入不锈钢腔体内（电加热系统预热至60-80℃），使用分子泵/真空泵抽出不锈钢腔体内的空气，抽气时间约15-25min。根据产品不同的颜色要求，向不锈钢腔体内充氩气/乙炔/氮气/氧气5-15min，使材料表面毛化，增加镀膜层结合力，待离子源检测系统检测完镜片表面毛化程度后进入蒸镀工段。蒸镀工段主要是将钛置于真空中进行蒸发或升华，使之在工件表面析出。蒸镀采用电加热的方式，蒸镀温度为60-80℃，蒸镀后的材料通过镀膜检测系统检测材料表面镀层的厚度是否符合要求。真空镀膜结束后，打开不锈钢腔体泄气阀，5-15min后打开不锈钢腔体，得到真空镀膜材料成品。 （11）纳米喷涂：本项目调漆在纳米喷房内进行，水性纳米漆与纯水按照比例（2：1）进行调漆，根据实际预测用量进行人工搅拌调漆，一般每次调漆为一天的使用量。本项目采用水幕帘批次式喷漆方式，在喷房喷涂过的半成品通过推车运送到烤箱烘烤。2个喷房尺寸各有喷枪2把，喷漆的次序为“1遍底漆＋烘干+1遍面漆+烘干”，工件喷漆顺序为先喷底漆、烘干，再进入面漆唢房喷面漆、烘干，每层底漆/面漆的厚度均约为30μm。喷漆房为微负压密闭式操作。喷枪采用自来水清洗，每天清洗1次，清洗喷枪的水通过水幕帘的水槽进入废水处理设施处理后循环使用。调漆喷漆产生的废气（G7）被水幕帘过滤掉漆雾颗粒，其他有机废气继续进入光氧催化+活性炭处理装置处理。 （12）烘烤：喷漆后的工件进入烤箱进行烘干，本项目2个纳米喷房配备3个烤箱，采用电加热的方式，烘干温度为50℃左右，烘干时间视产品及环境温度而定，一般1h左右。烘干过程产生有机废气（G8）经收集进入光氧催化+活性炭处理装置处理。 （13）喷塑：利用往复机把塑粉（环氧树脂60%、其他颜料10%、钛白粉20%、流平剂10%）喷涂到工件的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面（挂具特殊材料具有静电屏蔽效果不考虑粉末吸附），形成粉状的涂层。该工序有粉尘（G9）产生； （14）烘烤：喷塑好的工件直接进入烘道/面包房进行固化，温度为190℃，烘烤时间约为45min；面包炉和烘道均采用柴油燃烧机夹套加热方式。该工序会产生固化废气（G10）。

- 表四

4、主要污染源、污染物处理和排放流程 （1）废气 本项目生产过程中产生的大气污染物主要有：①机加工和表面处理粉尘：包括切割、钻床、喷砂工段产生的粉尘；②焊接烟尘；③擦拭废气；④喷漆废气：包括调漆、喷涂和烘烤过程中产生非甲烷总烃、颗粒物（漆雾）﹔⑤喷塑粉尘；⑥喷塑烘烤废气；⑦轻柴油燃烧废气；⑧挂具废气。 A有组织排放废气 ①机加工和表面处理粉尘 1）切割粉尘 激光切割加工过程中会产生微量的颗粒物，该颗粒物成分为金属及其氧化物，密度高，比重大，易沉降，影响范围很小。参考相关资料《激光切割烟尘分析及除尘系统》（王志刚，汪立新，李振光著），每台切割机烟尘产生量按每小时39.6g计算，本项目切割机共8台，本项目烟尘产生量为39.6×2400×8/106=0.76t/a。 2）喷砂粉尘 喷砂过程中因玻璃丸相互碰撞以及工件表面被高速冲击时会溅起粉尘，喷砂为密闭式内循环气流，工作时气流内部循环。根据《工业卫生与职业病》（鞍山钢铁集团公司主办，2000年第26卷），喷砂过程中产生的粉尘量约为1.2-2.4kg/t 钢材，选取最大系数2.4kg/t作为喷砂工序粉尘量产生系数，本项目不锈钢和钢材年用量为1850t，其中10%进行喷砂，则喷砂工序产生的粉尘量为0.444t/a。 本项目切割、喷砂等工序产生的粉尘经集气罩收集后进入旋风除尘+滤芯过滤装置过滤，经处理后的粉尘经1根15m高排气筒（1#）排放。未被捕集的粉尘以无组织形式排放于车间。 3）喷漆废气 调漆在纳米喷房内进行，调漆过程产生的少量废气经纳米喷房收集后进入光氧催化+活性炭吸附装置处理；喷漆时工件在喷漆房内进行，喷涂工作时，飞散的喷涂废气被风引导，经水帘幕过滤预处理后引导进入光氧催化+活性炭吸附装置处理，最后通过1根15m高排气筒（2#）排放。 本项目水性底漆二甘醇一丁醚含量为3t/a，水性面漆中二甘醇一丁醚含量为2t/a，以非甲烷总烃作为评价因子，喷漆线非甲烷总烃总产生量为5t/a。本项目水性漆固相含量为7.5t/a，上漆率以60%计，其中约20%（1.5t/a）的固相形成漆雾成为废气，另外20%进入水幕帘废水中，成为含漆渣污泥（1.5t/a）。 本项目喷漆线为密闭型，采用密闭式抽风形式，在风机负压作用下收集废气，可有效减少废气散逸量，经水幕帘预处理后进入进入1套“光氧催化+活性炭吸附装置”处理，处理后的尾气经1根15m高排气筒（2#）排放。 4）喷塑烘烤废气 根据相关资料，烘烤工段中塑粉因受热而挥发出有机废气（主要成分为环氧树脂、流平剂等），以非甲烷总烃计，挥发量小于使用量的1%，因此非甲烷总烃产生量为35t×1%=0.35t/a，喷塑流水线自带的烘道和面包炉在烘烤时除进出口外均密闭，烘烤产生的有机废气通过烘道和2个面包炉安装的收集设施收集，烘烤废气进入1套光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气最后由1根15米高排气筒（3#）排放。 5）轻柴油燃烧废气 本项目喷塑后烘烤工序的烘道和面包炉均需要加热，采用轻柴油为燃料，轻柴油燃烧时产生少量的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。2个面包炉轻柴油燃烧废气由1根15m高排气筒（4#）排放，烘道轻柴油燃烧废气由1根15m高排气筒（5#）排放。 建设单位轻柴油年用量为30t，其中烘道轻柴油年用量为15t，面包炉轻柴油年用量为15t。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》：每燃烧1吨轻柴油产生17804.03立方米废气，产生3.67千克氮氧化物，19S千克二氧化硫，0.26千克烟尘，轻柴油燃烧时产生的废气量见表4-1。 表4-1 轻质柴油燃烧废气情况产生表 产生工段; 轻柴油耗气量（t/a）; 烟气量（m3/a）; SO2; NOx; 颗粒物. 量t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3. 面包炉烘烤; 15; 267060.45; 0.057; 213.4; 0.055; 206; 0.0039; 14.6. 烘道烘烤; 15; 267060.45; 0.057; 213.4; 0.055; 206; 0.0039; 14.6. 注：*本项目轻柴油含硫量为0.2%，因此二氧化硫量产生量为：19×0.2×15×103-0.057t/a。 A无组织排放废气 1）钻床粉尘 使用钻床对原材料进行加工时，会产生微量的颗粒物，该颗粒物成分为金属及其氧化物，因其密度高，比重大，容易沉降，但会有一部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面，由于车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少。 2）打磨粉尘 磨床在对原材料加工时会产生粉尘，类比同类项目，磨床加工粉尘产生量按原材料使用量的0.5‰计，不锈钢和钢材年用量为1850t，则粉尘产生量为0.925t/a。建设单位安装移动式净化器进行净化处理，该设备内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，粉尘在负压的作用下由吸气臂进入净化器设备主体净化室，将粉尘过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内。未能被收集的粉尘无组织排放。 3）焊接烟尘 本项目焊接部分采用焊丝焊接方式，在焊接过程中产生少量的烟尘，根据查阅相关资料及类比调查，每千克焊丝在焊接时起尘量从5~15g不等，项目按照、10g/kg焊丝的平均起尘量核算，则本项目焊接工段烟尘产生量为2000kg/a×10g/kg=20kg/a，建设单位安装移动式焊接烟尘净化器进行净化处理，该设备内部高压风机在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，进风口处阻火器阻留焊接火花，烟尘气体进入焊接烟尘净化器设备主体净化室，高效过滤芯将微小烟雾粉尘颗粒过滤在焊接烟尘净化器设备净化室内。未能被收集的焊接烟尘无组织排放。 4）擦拭废气 表面擦拭工序主要是通过抹布沾取乙醇的方式对工件表面进行擦拭，乙醇在使用过程中会有部分挥发，挥发量约为40%，挥发的废气以非甲烷总烃计。本项目乙醇年用量为0.4t，则非甲烷总烃产生量为0.16t/a。擦拭废气以无组织形式排放于车间。 5）喷塑粉尘 本项目塑粉年用量约35t，静电喷塑工序（静电喷塑房为单独密闭）采用多管旋风加滤芯过滤构成的二级回收装置，由静电枪喷出的塑粉约80%附着在工件上，散逸或洒落量约20%塑粉，则本项目粉尘（塑粉）产生量约为7t/a，经塑粉回收装置内的空气回流系统，自带的多管旋风加滤芯过滤构成的二级回收装置对塑粉进行回收，经回收装置回收后重新回到喷枪使用。未被收集的塑粉以无组织形式排放于车间。 6）挂具废气 I喷塑挂具废气 本项目喷塑过程中会有部分塑粉直接喷涂到挂具上，挂具上的塑粉堆积到一定程度需进行清理。由于挂具上的塑粉已固化，建设单位采用榔头敲击的方式使已固化的塑粉脱离模具，喷塑挂具废气无组织排放。 II喷漆挂具粉尘 本项目喷漆过程中会有部分纳米漆喷涂到挂具上，挂具用到一定程度需定期清理。由于本项目采用的纳米漆为水性漆，喷涂到挂具上的量极少，较易清理，因此，建设单位采用钢丝球搓挂具的方式进行清理，喷漆挂具粉尘无组织排放。 表4-2废气主要污染物的产生、处理和排放情况 废气来源/工段; 主要污染物; 排放 形式; 治理措施; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 检测点 设置; 排放去向; 备注. 切割、喷砂工序; 颗粒物; 1#排气筒; 旋风除尘+滤芯过滤装置; 15; 0.25; 1#排气筒进出口; 通过排气筒排放; /. 调漆、喷漆工序；喷漆线烘烤废气; 非甲烷总烃; 2#排气筒; 光氧催化+活性炭吸附装置; 15; 0.40; 2#排气筒出口; /. 喷塑后烘烤废气; 非甲烷总烃; 3#排气筒; 光氧催化+活性炭吸附装置; 15; 0.15; 3#排气筒出口; /. 柴油燃烧废气（面包炉）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 4#排气筒; /; 15; 0.07; 4#排气筒出口; /. 柴油燃烧废气（烘道）; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 5#排气筒; /; 15; 0.07; 5#排气筒出口; /. 未被收集的废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 无组织; 绿化; /; /; 下风向3、生产车间北门外1米; 周围大气; /. （2）废水 （1）生活污水 本项目不建食堂和宿舍。本项目职工定员35人，年工作300天，生活用水量按0.1m3/（人·d）计，则用水量为3.5m3/d（1050m3/a）。生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水量为2.8m3/d（840m3/a），本项目所在地污水收集管网已接通，生活污水直接接管至吴江芦墟污水处理厂，尾水达标排入乌龟漾。 （2）水幕帘处理废水 本项目纳米喷房采用水幕帘进行喷漆废气的预处理，喷漆房自带循环水槽，喷漆线水槽中总循环水约为3t，循环水槽的废水进入废水处理设施处理后回用，每天约循环3次，则每天水幕帘废水处理量为9t，经处理后循环使用，损耗部分补充加入，不外排。 （3）喷枪清洗废水 本项目喷枪清洗废水产生量约为0.8t/a，与水幕帘废水一同进入废水处理设施处理，处理后循环使用，不外排。 （4）冷却水 本项目真空镀膜工序需使用冷却水进行冷却，冷却塔采用间接冷却的方式，冷却塔循环水量为60t/h，冷却水不与物料直接接触，且冷却塔采用自来水作为水源，因此，本项目冷却水循环使用，不外排。 表4-3废水主要污染物的产生、处理和排放情况表 废水 类别; 废水 来源; 主要污染物; 排放 规律; 治理措施; 排放量 （m³/a）; 排放去向. 生活 污水; 办公、 生活; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 化粪池; 840; 接管至吴江芦墟污水处理厂. 喷枪清洗废水; 喷枪清洗; pH、化学需氧量、悬浮物; 连续; 废水处理设施; /; 循环使用，不外排. 水幕帘废水; 水幕帘废水; pH、化学需氧量、悬浮物; 连续; /. （3）噪声 本项目噪声主要来源于数控折弯机、剪板机、切割机、钻床、攻丝机、打磨机和废气处理设施等设备运行。通过选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施，降低噪声对周围的影响。噪声产生、处理情况见表4-4。 表4-4噪声产生、处理情况表 设备名称; 数量（台）; 声强dB（A）; 所在位置; 运行方式; 治理措施. 数控折弯机; 2; 85dB（A）; 生产车间; 连续; 选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施. 剪板机; 1; 85dB（A）. 切割机; 8; 88dB（A）. 钻床; 5; 88dB（A）. 打磨机; 10; 88dB（A）. 焊接设备; 20; 80dB（A）. 喷砂房; 1; 80dB（A）. 真空镀膜设备; 2; 75dB（A）. 空压机; 10; 90dB（A）. 辅助设备; 若干; 80dB（A）. 废气处理设施; 5; 90dB（A）. （4）固体废物 本项目主要固废为边角料、废包装容器、含漆渣污泥、废活性炭、废抹布、截留的烟（粉）尘、废玻璃丸、废过滤材料、废塑粉块以及员工产生的生活垃圾。 固体废物产生及处置情况见表4-5。 表4-5固体废物产生及处置去向 废物名称; 废物类别; 产生工序; 危废代码; 环评年产生量（t）; 本阶段年估算量（t）; 处理方式. 边角料; 一般固废; 机加工; /; 3; 20; 收集后外售. 废玻璃丸; 喷砂; /; 2; 0.6. 截留的烟（粉）尘; 废气处理; /; 5.628; 1.5. 废过滤材料; 废气处理; /; 1; 0.4. 废塑粉块; 喷塑挂具清理; /; 1; 0.4. 生活垃圾; 一般固废; 生产生活; /; 10.5; 10; 委托黎里镇环境卫生管理所清运. 废包装容器; 危险废物; 原料包装; 900-041-49; 3; 0.1; 委托苏州巨联环保有限公司处理. 含漆渣污泥; 废水处理设施; 900-299-12; 5; 0.2. 废活性炭; 废气处理设施; 900-039-49; 20.475; 0.6. 废抹布; 擦拭; 900-041-49; 1; 0.1. 检测点位示意图： 注：OG1~OG3、OA1为无组织检测点位；◎为排气筒； 检测日期为2022年06月06日~06月07日。 注：N为噪声检测点位； 检测时间为：2022年8月01日~08月02日。 图4-2检测点位示意图

- 表五

5、变动影响分析 （1）变动情况分析 表5-1建设项目变动内容核查表 类别; 环办环评函〔2020〕688号文规定; 实际变动情况; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设项目开发、使用功能未发生变化。; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未发生变化。; 否. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产、处置或储存能力未发生变化。; 否. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目位于环境质量不达标区，项目生产、处置及储存能力未增大，未增加污染物排放量。; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目未重新选址。; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目未新增产品品种及生产工艺，主要原辅材料、燃料变化未发生变化。; 否. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。; 否. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致笫6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目废水污染防治措施未变化，增强1#排气筒处理设施。; 否. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目未新增废水直接排放口；废水未由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置未发生变化。; 否. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目未新增废气主要排放口。; 否. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。; 否. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目危险废物委托有资质单位处理，处置方式未发生变化。; 否. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化。; 否. 本项目1#排气筒由滤芯过滤装置改进为旋风除尘+滤芯过滤装置，增强了污染处理措施；危险废物仓库面积降低，但仍满足危险废物储存要求。 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），本项目不属于重大变动。

- 表六

6、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见 ①建设项目环境影响报告表主要结论： 综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 ②审批部门审批意见 苏州市行政审批局 苏行审环评〔2020〕50228号 关于对苏州婉倪金属装饰工程有限公司建设项目环境影响报告表的批复 苏州婉倪金属装饰工程有限公司: 根据我国法律、法规及相关政策的规定，对你单位苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目环境影响报告表的批复如下： 一、根据你单位委托苏州清泉环保科技有限公司（编制主持人：许庆雷，职业资格证书管理号：07353243506320357）编制的《年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目环境影响报告表》（以下简称报告表）的环评结论，参考苏州市吴江生态环境局业务审查意见（苏环评审查〔2020〕50228号），在切实落实各项污染物防治和环境污染事故风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。 二、项目基本情况 项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号，建设内容为年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目。该项目属未批先建，违反了建设项目管理相关规定，目前已依法实施行政处罚。 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作： 1.厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水通过市政污水管网排入芦墟污水处理厂处理，尾水达标排放。 2.本项目产生的废气须收集处理后排放，排气筒高度不低于15米；其中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。 3．本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 4．按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 5．该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 6．按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的规定规范设置各类排污口及标识。 7．按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。 四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：生活污水污染物（接管考核量）：废水量≤840吨、COD≤0.294吨、SS≤0.168吨、氨氮≤0.0294吨、总磷≤0.0042吨、总氮≤0.042吨。大气污染物：有组织非甲烷总烃排放量≤0.525吨、有组织颗粒物排放量≤0.3868吨、有组织二氧化硫排放量≤0.114吨、有组织颗粒物排放量≤0.3868吨、有组织氮氧化物排放量≤0.11吨；无组织非甲烷总烃排放量≤0.45吨、无组织颗粒物排放量≤0.546吨。 五、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。 六、建设单位按规定接受苏州市吴江生态环境执法局的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境执法局负责不定期抽查。 七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目的信息公开工作。 八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 九、该项目目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 苏州市行政审批局 2020年12月31日

- 表七

7、验收监测质量保证及质量控制 7.1该项目检测分析及仪器见表7-1。 表7-1检测分析方法 检测 类型; 分析 项目; 检测方法; 使用仪器; 仪器编号; 检定/校准 有效期; 检出限. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪; QSSZ-YQ-077; 2023.05.28; 0.07 mg/m3. MH3052型真空箱气袋采样器; QSSZ-YQ-083; /. GC9790Ⅱ 气相色谱仪; QSSZ-YQ-301; 2023.05.23. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪; QSSZ-YQ-009; 2022.10.14; 1.0 mg/m3. QSSZ-YQ-077; 2023.05.28. MH3041烟气含湿量检测仪; QSSZ-YQ-021 QSSZ-YQ-022; 2022.10.19. QSSZ-YQ-219; 2022.09.27. MS105DU十万分之一天平; QSSZ-YQ-009; 2022.10.14. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017; YQ3000-C全自动烟尘（气）测试仪; QSSZ-YQ-010; 2022.10.14; 3mg/m3. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014; 3mg/m3. 采样方法; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GBT 16157-1996; /; /; /; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; kestrel5500袖珍气象追踪仪; QSSZ-YQ-049; 2022.09.28; 0.07 mg/m3. GC9790Ⅱ 气相色谱仪; QSSZ-YQ-301; 2023.05.23. NH17C100-B气垫抽气泵; QSSZ-YQ-088 QSSZ-YQ-089 QSSZ-YQ-090 QSSZ-YQ-091; /. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; MH1200全自动大气颗粒物采样器; QSSZ-YQ-026 QSSZ-YQ-027 QSSZ-YQ-028 QSSZ-YQ-029; 2022.10.14; 0.001 mg/m3. kestrel5500袖珍气象追踪仪; QSSZ-YQ-049; 2022.09.28. ME204E万分之一天平; QSSZ-YQ-220; 2022.09.27. 采样方法; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000; /; /; /; /. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; AWA6228+ 多功能声级计; QSSZ-YQ-066; 2023.03.06; /. AWA6021A 声校准器; QSSZ-YQ-102; 2023.03.21. kestrel5500袖珍气象追踪仪; QSSZ-YQ-065; 2023.02.22. 7.2气体检测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； （2）被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （3）空气采样器等在进入现场前应对采样器流量计进行校核，在测试时应保证其采样流量的准确； （4）现场采样过程中采取全程序空白等质控措施。 表7-2废气质量控制统计表 类别; 项目; 样品数; 平行样; 加标样; 标样; 全程序空白(个）; 实验室空白(个）. 平行样(个); 合格率(%); 加标样(个); 合格率 (%); 标样(个); 合格率(%). 有组织废气; 非甲烷总烃; 48; 6; 100; /; /; 4; 100; 2; 2. 颗粒物; 24; /; /; /; /; /; /; 2; /. 无组织废气; 非甲烷总烃; 96; 10; 100; /; /; 4; 100; 2; 2. 总悬浮颗粒物; 24; /; /; /; /; /; /; 2; /. 7.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器检定合格，并在有效使用期限内；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的示值偏差均不大于0.5dB，测试数据有效。声级计校准结果见表7-3。 表7-3噪声校准表单位：Leq[dB(A)] 测量时间; 天气情况; 声学校正 校准值为：94.0dB（A）; 校准判断. 昼间： 2022年08月01日; 多云，西风 风速：3.2m/s; 测量前：93.8dB（A）; 测量后：93.9dB（A）; 有效. 昼间： 2022年08月02日; 晴，东风 风速：3.1m/s; 测量前：93.8dB（A）; 测量后：93.7dB（A）; 有效.

- 表八

8、验收监测内容 该项目各污染物检测点位、项目和频次详见表8-1。 表8-1污染物检测点位、项目和频次一览表 类别; 检测点位; 检测符号、编号; 检测项目; 检测频次. 有组织废气; 1#排气筒出口; /; 颗粒物; 3次/周期，2个周期. 2#排气筒出口; /; 非甲烷总烃、颗粒物. 3#排气筒出口; /; 非甲烷总烃. 4#排气筒出口; /; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 5#排气筒出口; /; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 无组织废气; 下风向、; ○G1、○G2、○G3; 总悬浮颗粒物、 非甲烷总烃; 3次/周期，2个周期. 生产车间北门外1米; ○A1; 非甲烷总烃. 厂界噪声; 东、北厂界外1m; ▲N1~▲N2; 昼间噪声; 1次/周期， 2个周期.

- 表九

| 验收检测期间工况 | 2022年06月06日～06月07日、2022年08月01日～08月02日青山绿水（苏州）检验检测有限公司对“苏州婉倪金属装饰工程有限公司生产电梯门板2万件/年、电梯配件8000件/年、金属家具配件8000件/年项目”进行验收检测。验收检测期间，该项目各生产线生产正常，主体工程工况稳定，各项环保治理设施均处于运行状态。具体工况见表9-1。 表9-1检测期间工况表 检测日期; 产品名称; 验收产能 （/年）; 检测期间生产量（/天）; 生产负荷（%）. 2022.06.06; 电梯门板; 2万件; 60套; 90%. 电梯配件; 8000件; 24套; 85%. 金属家具配件; 8000件; 24套; 85%. 2022.06.07; 电梯门板; 2万件; 60套; 90%. 电梯配件; 8000件; 24套; 85%. 金属家具配件; 8000件; 24套; 85%. 2022.08.01; 电梯门板; 2万件; 67; 96%. 电梯配件; 8000件; 25; 93%. 金属家具配件; 8000件; 25; 93%. 2022.08.02; 电梯门板; 2万件; 61; 91%. 电梯配件; 8000件; 24套; 85%. 金属家具配件; 8000件; 24套; 85%. |
| --- | --- |
| 9、验收监测结果 （1）废气检测结果 该项目无组织废气检测参数及结果详见表9-1、9-2，有组织废气检测结果见表9-3。 表9-1无组织废气检测主要气象参数表 采样 日期; 采样 项目; 采样 点位; 采样 频次; 温度 （℃）; 湿度 （%）; 大气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 风向; 天气 情况. 2022年06月06日; 非甲烷总烃; 下风向G1 下风向G2 下风向G3; 第一次; 25.6~25.8; 67~68; 100.43~100.45; 2.8~3.0; 南; 多云. 第二次; 27.4~27.8; 60~62; 100.24~100.28; 2.4~2.5; 南; 多云. 第三次; 30.1~30.4; 65~66; 100.01~100.04; 2.9~3.1; 南; 多云. 生产车间北门外1米A1; 第一次; 26.6~27.0; 65~66; 100.32~100.34; 2.7~2.8; 南; 多云. 第二次; 28.3~28.5; 63~64; 100.18~100.20; 2.5~2.6; 南; 多云. 第三次; 29.5~29.9; 69~71; 100.05~100.07; 3.2~3.4; 南; 多云. 2022年06月07日; 非甲烷总烃; 下风向G1 下风向G2 下风向G3; 第一次; 23.0~23.3; 69~70; 100.67~100.69; 3.1~3.2; 南; 多云. 第二次; 25.1~25.5; 62~63; 100.47~100.50; 2.5~2.7; 南; 多云. 第三次; 26.8~26.9; 66~68; 100.34~100.35; 3.0~3.2; 南; 多云. 生产车间北门外1米A1; 第一次; 23.8~24.3; 65~67; 100.59~100.63; 2.7~2.9; 南; 多云. 第二次; 26.0~26.4; 64~65; 100.38~100.40; 2.6~2.8; 南; 多云. 第三次; 26.1~26.6; 68~69; 100.42~100.45; 3.3~3.4; 南; 多云. 续表9-1无组织废气检测主要气象参数表 采样 日期; 采样项目; 采样 点位; 采样 频次; 温度 （℃）; 湿度 （%）; 大气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 风向; 天气 情况. 2022年06月06日; 总悬浮颗粒物; 下风向G1 下风向G2 下风向G3 上风向G4; 第一次; 25.6; 68; 100.45; 3.0; 南; 多云. 第二次; 27.5; 62; 100.27; 2.4; 南; 多云. 第三次; 30.4; 65; 100.01; 2.9; 南; 多云. 2022年06月07日; 总悬浮颗粒物; 下风向G1 下风向G2 下风向G3 上风向G4; 第一次; 23.0; 70; 100.69; 3.2; 南; 多云. 第二次; 25.1; 63; 100.50; 2.7; 南; 多云. 第三次; 26.8; 66; 100.34; 3.0; 南; 多云. 表9-2无组织废气检测结果 采样 日期; 检测 项目; 采样频次; 检测结果（mg/m3）. 下风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 生产车间北门外1米A1. 2022年06月06日; 非甲烷总烃（以碳计）; 第一次; 1.11; 1.06; 1.26; 1.46. 第二次; 1.01; 0.96; 1.31; 1.50. 第三次; 1.40; 1.00; 0.97; 1.46. 参考限值（mg/m3）; 4; 6. 达标情况; 达标; 达标. 2022年06月07日; 非甲烷总烃（以碳计）; 第一次; 1.09; 1.06; 1.06; 1.06. 第二次; 1.08; 0.96; 1.07; 0.99. 第三次; 1.24; 0.97; 1.10; 1.30. 参考限值（mg/m3）; 4; 6. 达标情况; 达标; 达标. 备注; G1~G3、A1排放限值分别参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3、表2。. 续表9-2无组织废气检测结果 采样 日期; 检测项目; 采样时间; 检测结果. 下风向G1; 下风向G2; 下风向G3. 2022年06月06日; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 第一次; 0.331; 0.294; 0.257. 第二次; 0.371; 0.334; 0.297. 第三次; 0.357; 0.319; 0.281. 参考限值（mg/m3）; 0.5. 达标情况; 达标. 2022年06月07日; 总悬浮颗粒物（mg/m3）; 第一次; 0.345; 0.327; 0.273. 第二次; 0.380; 0.312; 0.294. 第三次; 0.370; 0.333; 0.259. 参考限值（mg/m3）; 0.5. 达标情况; 达标. 备注：排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表3。. 表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 1#排气筒出口; /; /. 测点温度（℃）; 29; 30; 30; 29; 29; 29. 废气流速（m/s）; 17.3; 17.4; 17.2; 17.1; 17.2; 17.3. 废气流量（标态）（m3/h）; 10699; 10854; 10648; 10576; 10852; 10960. 含湿量（%）; 2.5; 2.4; 2.4; 2.4; 2.4; 2.5. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.2; 1.6; 1.7; 1.7; 1.5; 1.5; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 2.4×10-2; 1.7×10-2; 1.8×10-2; 1.8×10-2; 1.6×10-2; 1.6×10-2; 1; 达标. 备注; 排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。. 续表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 2#排气筒出口; /; /. 测点温度（℃）; 32; 32; 33; 31; 31; 32. 废气流速（m/s）; 12.3; 12.1; 12.5; 12.1; 12.4; 12.1. 废气流量（标态）（m3/h）; 19272; 18952; 19467; 18848; 19393; 18723. 含湿量（%）; 3.0; 3.1; 3.0; 3.0; 3.1; 3.1. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.7; 1.4; 1.4; 1.6; 1.7; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 2.9×10-2; 3.2×10-2; 2.7×10-2; 2.6×10-2; 3.1×10-2; 3.2×10-2; 1; 达标. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.31; 2.45; 2.40; 2.38; 2.32; 2.34; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 4.55×10-2; 4.64×10-2; 4.67×10-2; 4.49×10-2; 4.50×10-2; 4.38×10-2; 3; 达标. 备注; 排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。. 续表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 3#排气筒出口; /; /. 测点温度（℃）; 45; 46; 46; 46; 46; 47. 废气流速（m/s）; 17.1; 17.0; 17.0; 17.2; 17.1; 17.0. 废气流量（标态）（m3/h）; 3612; 3628; 3623; 3626; 3612; 3645. 含湿量（%）; 2.4; 2.4; 2.4; 2.4; 2.4; 2.4. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 2.16; 2.04; 2.38; 2.77; 2.80; 2.84; 60; 达标. 排放速率（kg/h）; 7.80×10-3; 7.40×10-3; 8.62×10-3; 1.00×10-2; 1.01×10-2; 1.04×10-2; 3; 达标. 备注; 排放限值参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表1。. 续表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 4#排气筒出口; /; /. 燃料; 燃油; 燃油. 测点温度（℃）; 151; 152; 155; 152; 154; 155. 废气流速（m/s）; 6.8; 7.0; 7.1; 7.2; 7.5; 7.3. 废气流量（标态）（m3/h）; 267; 278; 282; 280; 295; 285. 氧含量（%）; 12.3; 12.4; 12.4; 12.2; 12.3; 12.1. 含湿量（%）; 3.1; 3.0; 3.2; 3.2; 3.1; 3.1. 颗粒物; 实测排放浓度（mg/m3）; 1.5; 1.8; 1.9; 1.7; 1.9; 1.6; /; /. 折算排放浓度（mg/m3）; 2.1; 2.5; 2.7; 2.3; 2.6; 2.2; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 4.0×10-4; 5.0×10-4; 5.4×10-4; 4.8×10-4; 5.6×10-4; 4.6×10-4; /; /. 备注; 排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计。. 续表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 4#排气筒出口; /; /. 燃料; 燃油; 燃油. 测点温度（℃）; 150; 152; 151; 151; 152; 153. 废气流速（m/s）; 6.7; 6.7; 6.6; 7.0; 6.8; 7.1. 废气流量（标态）（m3/h）; 261; 264; 258; 279; 282; 277. 氧含量（%）; 12.3; 12.4; 12.5; 12.4; 12.4; 12.3. 含湿量（%）; 3.1; 3.0; 3.0; 3.1; 3.1; 3.0. 二氧化硫; 实测排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; /; /. 折算排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 80; 达标. 排放速率（kg/h）; ——; ——; ——; ——; ——; ——; /; /. 氮氧化物; 实测排放浓度（mg/m3）; 44; 43; 43; 44; 45; 45; /; /. 折算排放浓度（mg/m3）; 61; 60; 61; 61; 63; 62; 180; 达标. 排放速率（kg/h）; 1.1×10-2; 1.1×10-2; 1.1×10-2; 1.2×10-2; 1.3×10-2; 1.2×10-2; /; /. 备注; 1、排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计； 2、“ND”表示低于检出限，排放速率不予计算，以“——”表示。. 续表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 5#排气筒出口; /; /. 燃料; 燃油; 燃油. 测点温度（℃）; 143; 144; 145; 144; 146; 147. 废气流速（m/s）; 5.9; 6.1; 5.7; 6.1; 6.4; 5.8. 废气流量（标态）（m3/h）; 241; 246; 228; 244; 255; 233. 氧含量（%）; 12.9; 12.9; 12.8; 12.7; 12.8; 12.7. 含湿量（%）; 2.9; 3.0; 3.0; 3.0; 3.0; 3.1. 颗粒物; 实测排放浓度（mg/m3）; 1.3; 1.4; 1.4; 1.1; 1.3; 1.4; /; /. 折算排放浓度（mg/m3）; 1.9; 2.1; 2.0; 1.6; 1.9; 2.0; 20; 达标. 排放速率（kg/h）; 3.1×10-4; 3.4×10-4; 3.2×10-4; 2.7×10-4; 3.3×10-4; 3.3×10-4; /; /. 备注; 排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计。. 续表9-3有组织废气检测结果 检测项目; 检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2022年06月06日; 2022年06月07日. 排气筒名称; 5#排气筒出口; /; /. 燃料; 燃油; 燃油. 测点温度（℃）; 144; 146; 146; 144; 145; 145. 废气流速（m/s）; 6.0; 6.1; 5.9; 5.9; 6.1; 5.9. 废气流量（标态）（m3/h）; 240; 243; 235; 247; 243; 247. 氧含量（%）; 12.8; 12.8; 12.8; 12.3; 12.9; 13.0. 含湿量（%）; 2.9; 2.9; 2.9; 3.0; 2.9; 3.0. 二氧化硫; 实测排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; /; /. 折算排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND; ND; ND; ND; 80; 达标. 排放速率（kg/h）; ——; ——; ——; ——; ——; ——; /; /. 氮氧化物; 实测排放浓度（mg/m3）; 38; 37; 38; 39; 41; 41; /; /. 折算排放浓度（mg/m3）; 56; 54; 56; 54; 61; 62; 180; 达标. 排放速率（kg/h）; 9.1×10-3; 9.0×10-3; 8.9×10-3; 9.6×10-3; 1.0×10-2; 1.0×10-2; /; /. 备注; 1、排放限值参考《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1，基准氧含量以9%计； 2、“ND”表示低于检出限，排放速率不予计算，以“——”表示。. （2）噪声检测结果 本项目厂界噪声检测结果详见表9-4。 表9-4厂界噪声检测结果 测量时间; 2022.08.01（昼） 13时17分至13时34分; 2022.08.02（昼） 13时17分至13时34分; 噪声源 类型. 测点位置; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 测量值; 测量值. 东厂界外1米（N1）; 60.0; 62.3; /. 北厂界外1米（N2）; 62.0; 63.7; 频发. 标 准 限 值（3类）; 65; 65; /. 达标情况; 达标; 达标; /. 备注; 1、噪声测量值低于相应噪声排放限值的，以测量值直接评价； 2、噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。. （3）污染物排放总量核算 废气污染物排放总量核算见表9-5。 表9-5废气排放总量核算表 污染源; 污染物 名称; 平均排放速率（kg/h）; 工作时间（h/a）; 排放量t/a; 合计排放总量（t/a）; 环评总量控制（t/a）. 1#排气筒; 颗粒物; 1.8×10-2; 4800; 0.0864; 0.2339; 0.3868. 2#排气筒; 3.0×10-2; 4800; 0.1440. 4#排气筒; 4.2×10-4; 4800; 0.0020. 5#排气筒; 3.2×10-4; 4800; 0.0015. 2#排气筒; 非甲烷总烃; 4.54×10-2; 4800; 0.218; 0.261; 0.525. 3#排气筒; 9.05×10-3; 4800; 0.043. 4#排气筒; 二氧化硫; 未检出; 4800; /; /; 0.114. 5#排气筒; 未检出; 4800; /. 4#排气筒; 氮氧化物; 1.16×10-2; 4800; 0.056; 0.101; 0.11. 5#排气筒; 9.43×10-3; 4800; 0.045. 核算公式; 废气污染物排放量（t/a）=排放速率(kg/h)*工作时间（h/a）/103. 备注; 二氧化硫排放浓度未检出，本次验收不做总量评价。. 根据表9-5核算结果显示：本项目各污染物总量满足环评控制总量要求。 |

- 表十

该项目审批意见落实情况详见表10-1： 表10-1环评报告表审批意见执行情况检查表 审批意见（苏行审环评〔2020〕50228号）; 审批意见落实情况. 一、根据你单位委托苏州清泉环保科技有限公司（编制主持人：许庆雷，职业资格证书管理号：07353243506320357）编制的《年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目环境影响报告表》（以下简称报告表）的环评结论，参考苏州市吴江生态环境局业务审查意见（苏环评审查〔2020〕50228号），在切实落实各项污染物防治和环境污染事故风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意报告表所列该建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。; 建设单位已落实各项污染物防治和环境污染事故风险防范措施，根据检测报告数据表明，本项目各类污染物达标排放。. 二、项目基本情况 项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号，建设内容为年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目。该项目属未批先建，违反了建设项目管理相关规定，目前已依法实施行政处罚。; 本项目位于苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号，本阶段建设内容为年产电梯门板2万件、电梯配件8000件、金属家具配件8000件项目。项目属于未批先建，企业已依法缴纳罚款。. 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实报告表中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：; 本项目严格执行“三同时”制度，已落实报告表中提出的各项环保要求，根据检测报告数据表明，本项目各类污染物达标排放。. 1.厂区应实行“清污分流、雨污分流”。项目生活污水通过市政污水管网排入芦墟污水处理厂处理，尾水达标排放。; 本项目雨污分流，生活污水接管芦墟污水处理厂处理，尾水达标排放。. 2.本项目产生的废气须收集处理后排放，排气筒高度不低于15米；其中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；燃烧废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表1标准；挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求；加强对无组织排放源的管理，规范生产操作，减少废气无组织排放。; 本项目各工序产生的废气均有效收集并处理，根据检测报告数据，本阶段颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物等污染物因子达标排放。. 3．本项目须选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。; 本项目采用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施。. 4．按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。厂内危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。; 本项目厂内危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，不会对周围环境和地下水造成影响。危险废物委托有资质单位处置，危险废物零排放。. 5．该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 建设单位已开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。. 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号)的规定规范设置各类排污口及标识。; 本项目已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号)的规定规范各类排污口及标识。. 7.按报告表提出的要求制定自行监测方案，并规范开展监测活动。; 已落实。. 四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：生活污水污染物（接管考核量）：废水量≤840吨、COD≤0.294吨、SS≤0.168吨、氨氮≤0.0294吨、总磷≤0.0042吨、总氮≤0.042吨。大气污染物：有组织非甲烷总烃排放量≤0.525吨、有组织颗粒物排放量≤0.3868吨、有组织二氧化硫排放量≤0.114吨、有组织颗粒物排放量≤0.3868吨、有组织氮氧化物排放量≤0.11吨；无组织非甲烷总烃排放量≤0.45吨、无组织颗粒物排放量≤0.546吨。; 根据检测报告数据计算，本项目各项污染物总量排放符合要求。. 五、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。; 已落实；本次申请第一阶段“三同时”竣工验收。. 六、建设单位按规定接受苏州市吴江生态环境执法局的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境执法局负责不定期抽查。; /. 七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目的信息公开工作。; 已落实。. 八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。; 已落实。. 九、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; 本项目未发生重大变动。.

- 表十一

11、验收检测结论 11.1项目概况 金属家具是由配件、门板等组成，金属家具配件作为金属家具不可或缺的配件，具有一定的市场需求，而电梯门板和电梯配件是电梯制造行业中不可缺少的部件，黎里镇又是以电梯制造作为优先发展行业。因此，苏州婉倪金属装饰工程有限公司在苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号租赁生产厂房，投资800万元，生产电梯门板3万件/年、电梯配件1万件/年、金属家具配件1万件/年的项目。 由于企业在本项目未获得生态环境主管部门审批同意，于2017年7月擅自开工建设，苏州市生态环境局针对其违法行为进行处罚（处罚文号:苏环行罚字〔2020〕09第110号)，苏州婉倪金属装饰工程有限公司已按照处罚要求及时缴纳罚款，并停止了生产。 2020年1月20日，苏州婉倪金属装饰工程有限公司就该项目在苏州市吴江区行政审批局备案（备案证号:吴行审备〔2020〕33号）。 2020年10月，苏州婉倪金属装饰工程有限公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制《2020-320509-41-03-503340苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1件万项目环境影响报告表》并于2020年12月31日通过苏州市行政审批局的批复（苏行审环评〔2020〕50228号）。 本项目分阶段验收，本次验收为第一阶段验收，本阶段验收年产电梯门板2万件、电梯配件8000件、金属家具配件8000件；本阶段总投资700万元，其中环保投资70万元，占总投资的10%。本阶段职工人数35人，实行二班制（06:00-14.00、14.00-22.00），每班八小时，每年工作300天，本项目不设食堂和宿舍。 项目环保执行情况见表11-1。 表11-1环保执行情况表 序号; 项目; 环保执行情况. 1; 苏州市生态环境局行政处罚决定书 （苏环行罚字〔2020〕09第110号）; 建设单位已缴纳罚款. 2; 《2020-320509-41-03-503340苏州婉倪金属装饰工程有限公司年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、金属家具配件1万件项目环境影响报告表》; （苏行审环评〔2020〕50228号）. 3; 本阶段验收规模; 电梯门板2万件/年、电梯配件8000件/年、金属家具配件8000件/年. 4; 工程实际建设情况; 主体工程和环保治理设施已投入运行. 5; 验收情况; 本次申请竣工验收. 11.2检测期间工况 2022年06月06日～07日、2022年08月01日～08月02日验收检测期间，该项目已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态，工况满足验收检测要求，具体工况记录见表9-1。 11.3验收期间污染物排放检测结果 （1）废气 - 根据检测报告结果，本项目1#排气筒颗粒物、2#排气筒颗粒物及非甲烷总烃、3#排气筒非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放限值要求；无组织总悬浮颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3排放限值要求；4#排气筒以及5#排气筒柴油燃烧废气中烟尘（颗粒物）、二氧化硫、氮氧化物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1相关排放浓度要求。 （2）废水 本项目水帘幕废水经废水处理设施处理后回用，不排放；生活污水接管吴江芦墟污水处理厂处理。 （本项目生活污水由承租方生活污水总排口排放，厂区内企业较多且本项目无单独排放口，故未检测生活污水排放情况）。 （3）噪声 项目所在地声环境功能类别为3类区，根据检测报告检测结果，本项目厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准限值。 （4）固废 本项目主要固废为边角料、废包装容器、含漆渣污泥、废活性炭、废抹布、截留的烟（粉）尘、废玻璃丸、废过滤材料、废塑粉块以及员工产生的生活垃圾。其中危险废物委托苏州巨联环保有限公司处置，一般固废委托收集后外售，生活垃圾委托黎里镇环境卫生管理所清运。 （5）总结论 本项目根据环评申报内容进行了建设，并按照环评批复落实了相关污染防治措施及相关管理要求，项目建设运行过程中没有发生重大变化，验收监测期间生产负荷稳定且达到相关要求；监测结果表明，项目污染物排放达到相关标准，主要污染物排放量符合环评批复要求。综上，本阶段验收基本符合环保竣工验收条件。 （6）建议 1、进一步完善固废堆放区，由专人负责，持续做好各类固体废物的分类收集、处置和综合利用； 2、本次验收为第一阶段验收，仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施做相关监测。

附件1-建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 附件2-项目地理位置图 附件3-项目周围300米范围图 附件4-黎里镇产业园区控制性详细规划图 附件5-江苏省生态空间管控区域图 附件6-车间平面布置图 附件7-现场状况图 附件8-项目备案证 附件9-房产证、宗地图 附件10-项目环评批复 附件11-行政处罚决定书、缴纳证明 附件12-排污许可回执单 附件13-房屋租赁合同 附件14-污水排水意见书 附件15-生活垃圾缴纳单 附件16-危险废物处置合同 附件17-情况说明 附件18-验收检测报告 附件19-评审意见及签到表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：苏州婉倪金属装饰工程有限公司            填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产电梯门板3万件、电梯配件1万件、 金属家具配件1万件项目 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-320509-41-03-503340 |  |  | 建设地点 |  | 苏州市吴江区黎里镇临沪大道2899号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C3435电梯、自动扶梯及升降机制造 C3351建筑、家具用金属配件制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建（补办）√ 改扩建 技术改造 迁建 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 120.79′52.41″ N 31.02′57.37″ |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 电梯门板3万件/年、电梯配件1万件/年、 金属家具配件1万件/年 |  |  |  |  | 本阶段生产能力 |  |  | 电梯门板2万件/年、电梯配件8000件/年、金属家具配件8000件/年 |  |  | 环评单位 |  | 苏州清泉环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 苏州市行政审批局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 苏行审环评〔2020〕50228号 |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | / |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | / |  |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年04月18日 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91320509MA1PX4PA34001W |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 苏州婉倪金属装饰工程有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 青山绿水（苏州）检验检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 98 | 所占比例（%） |  | 12.25% |  |  |  |
|  | 本阶段总投资 |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 本阶段环保投资（万元） |  |  | 70 | 所占比例（%） |  | 10% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 30 | 废气治理（万元） |  | 20 | 噪声治理（万元） |  | 5 | 固体废物治理（万元） |  |  | 5 | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 4800小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 苏州婉倪金属装饰工程有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91320509MA1PX4PA34 |  | 验收时间 |  | 2022年07月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | / | / | / | / |  | 0.261 | 0.525 |  | / | / | / |  | / | / |  |
|  |  | 颗粒物 | / |  | / | / | / | / |  | 0.2339 | 0.3868 |  | / | / | / |  | / | / |  |
|  |  | 二氧化硫 | / |  | / | / | / | / |  | / | 0.114 |  | / | / | / |  | / | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | / |  | / | / | / | / |  | 0.101 | 0.11 |  | / | / | / |  | / | / |  |

1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、⑿＝⑹－⑻－⑾，⑼＝⑷－⑸－⑻－⑾＋⑴。3、计量单位：废水排放量—吨/年；废气排放量—万标立方米/年；工业固体废物排放量—万吨/年；水污染物排放浓度—毫克/升；大气污染物排放浓度—毫克/立方米；水污染物排放量—吨/年；大气污染物排放量—吨/年。